# 電子轉盤

色碼電阻計算方法

色碼電阻的阻值可以藉由電阻上的色碼環去計算，前面兩個色環代表十位及個位，第三個則是乘冪數，最後則是誤差值。

電容

電解電容的數值及正負都會寫在包裝上，也可藉由長短腳來分辨正負極，注意在接的時候不要接錯正負極ㄟ不然會引發爆炸。

LED

LED的接腳有正負極，長腳代表要接到電源的正端，短腳要接到電池的負極。

按鈕

按鈕有四隻腳，當按鈕按下時接腳就會導通，如果找不到接點也可以使用三用電表的蜂鳴檔來測量。

BJT

BJT可以用三用電表來量測，先將三用電表的模式調到NPN檔便可以著手測量，將BJT的三隻接腳插入三用電表左下角的四個小孔中，每個小孔都有寫上腳位，將接腳插入後如果數值顯示250上下(9013的放大倍率，不同型號倍率不同)表插入的接腳正確。

LED模組

LED模組，主要功能是計算波形次數，能將輸入的波做儲存在對應的腳位，可將計算的數量取十的餘數並且轉換成LED亮滅。

方波產生模組

方波產生模組可以產生連續的方波輸出給LED電路

電子轉盤電路

我們可以將電路分為三個部分，分別是LED模組、方波產生模組以及主要控制電路。

LED模組將輸入的連續方波計數並將其轉為LED亮滅，將電源、接地及輸入接上。

由方波產生模組輸出連續方波提供給LED模組須將電源、接地、開關及輸出接上。

主要電路能夠藉由按下開關讓電容充電並提供BJT電源達到短路開啟方波產生器，最後電容放電完畢時BJT斷路，方波產生器關閉。

三用電表 蜂鳴檔

接完電路之後為了避免電路接錯造成短路，我們會在還沒送電之前用三用電表量測，要使用蜂鳴檔只需要把檔位調到寫有符號的位置上並插入探針，如果發出聲響表示探針兩端富相連接，除了送電前的準備蜂鳴檔也可以用來測按鈕的接腳，只需把測量的兩端碰觸探針。

遊戲規則