極機密 博士的電磁炮設計圖

材料：

| 細吸管 半根 | 鐵棒 x6 | 圓形開關 | 升壓模組 | 電容 x2 | 麵包板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5根備用 |  |  |  |  |
| 漆包線 | 單芯線 |  |  |  |  |

工具：

剝線鉗

注意事項：

（1）電容正負極請勿接反

（2）請勿對人發射或是瞄準

（3）請勿將電容的正負極短路

製作步驟:

步驟一：製作線圈

- 纏繞漆包線（長約3公分）

[ 不必太整齊 ]

- 兩端留下小指長的漆包線

- 以砂紙磨掉兩端的漆

- 在其中一端以廢紙塞住

步驟二：依下列步驟在麵包版上接上元件

| 1. 將兩顆電容並聯 |  |
| --- | --- |
| 2. 將升壓模組正極接上電容正極 |  |
| 3. 將升壓模組負極接上電容負極 |  |
| 4. 裝上線圈，並將一端與電容負極連接 |  |
| 5. 用開關連接線圈另一端與電容正極 |  |

步驟三：檢查

砲彈位置：線圈尾端，露出3/4

砲管水平放置

- 電容正負極是否連接正確？

- 電源（升壓模組）正負極是否連接正確？

- 其他元件是否連接正確？

步驟四：充電、發射測試

Debug

- 檢查接線是否錯誤、是否接觸不良

- 修正砲彈位置

- 修正砲管

- 更換元件